Subzona SC2

Subzona SC 2 are un caracter neomogen, se află amplasat în partea de sud a centrului municipiului.

În zonă intră terenurile şi construcţiile aflate pe următoarele străzi:

- str. I. Creangă  nr. 2 - 4

- str. Ludwig Roth nr. 18 – 22 şi 27 - 31

- str. Buziaş nr. 1 - 5

- str. Lucian Blaga nr. 1 - 3

Subzona este ocupată de dotări cu caracter orăşenesc (gară, comerţ) şi de locuinţe cu regim de înălţime parter pânăla parter + 4 niveluri.

Construcţiile existente sunt noi şi nu au valoare ambientală deosebită.

Zona are un potenţial redus de dezvoltare, iar trama stradală existentă nu permite realizarea unui flux sporti al traficului.

SECŢIUNEA  I – NATURA OCUPĂRII ŞI UTILIZĂRII TERENULUI

Articolul 1 – Ocuparea şi utilizarea terenului

  - Clădirile existente fără valoare ambientală pot fi conservate, ameliorate sau după caz demolate, respectiv înlocuite respectând prezentul regulament. Înlocuirea acestor clădiri se va face prin construcţii care nu modifică semnificativ suprafaţa la sol sau volumetria iniţială. Se admit modificări având ca obiect realizarea unor norme civilizate de confort.

  - Se autorizează construcţii noi pentru dotări de interes orăşenesc cu respectarea art. 1 – 3 al prezentului regulament. Terenurile vor trebui să facă obiectul unui Plan Urbanistic de Detaliu. Materialul documentar va face referiri şi la clădirile vecine şi la specificitatea amplasamentului şi va preciza suprafeţele construite la sol ale noilor construcţii.

  - Sunt admise atât locuinţele cu partiu obişnuit cât şi cele cu partiu special, care includ spaţii pentru profesiuni liberale

  - Se autorizează construcţii noi pentru obiective de interes public, cu condiţia respectării art. 1 – 3 al prezentului regulament. Suprafeţele construite la sol ale noilor clădiri se vor determina cu precizie prin planuri urbanistice de detaliu.

Articolul 2 – Tipuri admise de ocupare şi utilizare a terenului

  - Sunt admise construcţii având următoarele funcţiuni, cu condiţia respectării prezentului regulament :

- locuinţe în subzona SC2

- instituţii publice: cultură, învăţământ, sănătate şi culte

- dotări : comerciale, prestări servicii

- birouri : firme particulare

  - Extinderi minore ale instalaţiilor existente sub rezerva reglementărilor de la articolele 8, 9 şi 10

  - Lucrări de săpături pentru crearea de echipamente publice sau private (parcaje şi amenajări de drumuri)

  - Reamenajări de spaţii publice

  - Implantări de mobilier urban (cabine telefonice, corpuri de iluminat, instalaţii sanitare) sub rezerva autorizării acestora de Direcţia de arhitectură şi urbanism a primăriei.

  - Lucrări de săpături arheologice

Articolul 3 – Tipuri interzise de ocupare şi utilizare  a terenurilor

Se interzic :

  - Construcţii industriale sau pentru mica industrie chiar dacă nu produc nocivităţi incompatibile pentru parcelele vecine, staţie de întreţinere auto, spălătorii auto, vulcanizare

  - Construcţii cu funcţiuni agricole

  - Construcţii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercială sau artizanală exercitată în limitele zonei, depozitare en gross, cât şi a unor activităţi ce utilizează depozitare şi producţie, terenul fiind vizibil din circulaţia publică, depozitele de materiale refolosibile

  - Construcţii destinate creşterii animalelor mari

  - Construcţii provizorii de orice natură cu excepţia celor pentru organizarea de şantier pe durata execuţiei şantierului

  - Platforme de precolectarea deşeurilor

  - Lucrări de terasamente ce pot duce la scurgerea apelor pe parcelele vecine

SECŢIUNEA II – CONDIŢII DE OCUPARE A TERENULUI

Articolul 1 – Caracteristici ale parcelelor

1.1.     Se va păstra parcelarul existent neschimbat.

1.2.    Pentru locuinţele individuale (colective, birouri individuale, birou pentru profesii  liberale cu h max. P+1 la construcţii înşiruite, suprafaţa min. 150 mp şi front la stradă 6,00 m  în cazul construcţiilor înşiruite.

Pentru locuinţele individuale (colective,birouri individuale, birouri pentru profesii  liberale cu h max. P+1 în construcţii cuplate sau izolate suprafaţa minimă 200 mp şi front la stradă 9,00 m pentru cele cuplate şi 12,00 m pentru cele izolate.

Pentru locuinţele individuale cu h max. P+4E construcţii înşiruite,suprafaţa min. de 300 mp şi front la stradă 8,0 m, iar pentru cele cuplate suprafaţa min. 400 mp şi front 15 m.

1.3. O parcelă poate fi adusă în condiţii de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta.

- Nu se va acorda autorizaţie de construire pe parcelele care nu sunt construibile conform prevederilor prezentului articol. Aceste prevederi se aplică parcelelor care devin neconstruibile prin divizări iraţionale din ieşire din indiviziune, moştenire sau înstrăinare.

- Pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol Consiliul Local al Municipiului Mediaş poate decide autorizarea unor construcţii cu condiţia elaborării unui PUD şi a ilustrării de arhitectură care să demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi din regulament.

Art. 2. Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea dintre aliniamente, având lungimea de 12,00 m pe străzile de cat. I-a şi a II-a şi de 6,00 m pe cele de categ. a III-a.

- În raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menţinute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuinţare

- Retragerile sau ieşirile la nivelele de deasupra  parterului în afara alinierii pot fi autorizate cu condiţia să se înscrie în tipologia şi gabaritele construcţiilor existente pe strada respectivă, în condiţiile păstrării unei distanţe de min. 4,50 m faţă de nivelul terenului şi avizării documentaţiei de către Departamentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

- Balcoanele sau bow-windowurile pot depăşi cu max. 0,90 m alinierea spre stradă pe străzi cu distanţa între alinierea faţadelor mai mare de 10,0 m.

- Pe străzile cu distanţa între alinierile  faţadelor sub 10,0 m se admit balcoane sau bow-windowurile pe faţade spre stradă, numai când depăşesc alinierea faţadelor cu cel mult 0,30 m.

- Cornişele pot ieşi din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgimea străzii şi fără a depăşi 1,20 m.

Art. 3. Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

- cladirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cand se cupleaza cu o cladire posibil de realizat pe parcela alaturata sau se alipesc de calcanul unei cladiri alaturate protejate sau in stare buna si sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- parcela alaturata este libera de constructii

- peretele realizat pe limita de proprietate atunci cand ramane vizibil din domeniul public va fi tratat cu aceeasi atentie si aceleasi materiale de finisaj ca si celelalte fatade.

- 	pentru constructii de locuinte, birouri, sedii de firma cu regim de inaltime P+4E,
cuplate la un calcan sau dispuse in regim izolat retragerea de la limita/limitele laterale de
proprietate va fi de minimum 6 metri. In cazul in care se va folosi retragerea minima de
la   limitele   laterale,   permisa   prin   prezentul   regulament,   autorizarea   executarii
constructiilor va avea la baza o documentatie de urbanism, PUD, care va cuprinde
studiu de insorire;

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea cladirii masurate la cornise, dar nu mai putin de:

-   5,00 m. pentru locuinte, birouri, servicii, minimarket cu regim de inaltime mai mic decat P+4E;

-    6,00 m. pentru locuinte, birouri, sedii de firma cu regim de inaltime P+4E;

- se interzice construiea pe limita posterioara a parcelei, cu exceptia cazului in care exista un calcan al unei cladiri principale, iar noua constructie se limiteaza la acoperirea acestuia;    ;

- in cazul loturilor putin adanci, cu adancime mai mica de 25 ml se permite ca retragerea de la limita posterioara a parcelei sa fie de min. 3,0 ml, in cazul in care se amplaseaza constructii cu regim de inaltime de max. P+2E;

- balcoanele si bow-windowurile de fatada, deasupra strazii, trebuiesc retrase cu 1,0 m. de la limita laterala de proprietate. Ele pot fi prelungite pana la limita cu acordul notarial
al vecinilor, atunci insa balcoanele trebuie sa fie in aceeasi linie orizontala

- proiectia   balcoanelor  si   bow-windowurilor  pe  fatada   respectiva   nu  trebuie   sadepaseasca   1/3  din  suprafata  acesteia.   Suprafata  fatadei  se  considera  socotindlungimea totala  a fatadei  proprietatii  si  inaltimea  maxima  reglementata  pe strada respectivă;

- se recomanda ca pentru respectarea intimitatii locuintelor, parapetul ferestrelor de pe fatadele Iaterale ale cladirilor din zona mixta cu alte functiuni decat locuinte, care sunt orientate spre locuintele de pe parcelele Iaterale, situate la mai putin de 10,0 m. sa aiba parapetul ferestrelor la min.1,90 m. de la pardoseala incaperilor;

Art. 4. Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea la cornise a celei mai inalte dintre ele.

- distanta se poate reduce la 1/4 din inaltime, dar nu mai putin de:

-   3,0 m pentru P+2E - 3E,

-   6,0 m pentru P+4E;

- numai in cazul in care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala.

Articolul 5 – Procentul de ocupare al terenului

Pentru locuinţele individuale POT maxim 40%.

Pentru locuinţele colective POT maxim 35%

Art. 6. Înălţimea maximă admisibilă a  clădirilor

- inaltimea maxima admisibila la cornise in planul fatadei nu va depasi distanta dintre
aliniamente (nu va fi mai mare decat distanta pana la alinierea admisa spre strada pentru cladirile situate pe frontul opus al aceleiasi strazi);

- dimensiunea frontului la strada si suprafata parcelei permit o retragere de la limitele laterale egala cu H/2; in acest sens, inaltimea maxima la cornisa este cea din planul fatadei principale, cu conditia ca si fatadele laterale sa respecte
aceeasi regula de retragere ca si fatada pricipala ( 2 niveluri retrase din planul
fatadei in interiorul unui cere cu raza de 4m si tangenta la 45 de grade la acesta);

- frontul  la  strada este front continuu,  cu  constructii  insiruite,  in  acest caz nemaiexistand conditionarea privind retragerea minima de la limitele laterale de proprietate, ci numai cea privitoare la distanta dintre aliniamente;

- se admite realizarea unor cladiri cu inaltime mai mare pe parcelele care respecta dimensiunile mentionate anterior si care sunt situate in amplasamente care necesita a fi subliniate (intersectii de strazi, piatete, cornise), amplasate in baza unor documentatii de urbanism special elaborate, cuprinzand si ilustrare de tema;

- in cazul racordarii intre strazi avand regim diferit de inaltime, se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundara pe o lungime de 50,00 metri daca strada are 6 sau 4
fire de circulate si pe o lungime de 25,0 metri daca strada are 2 fire de circulate;

- atunci cand noua constructie depaseste ca inaltime constructia alaturata propusa a fi mentinuta este obligatoriu ca volumul care se inalta sa fie retras de la limita de proprietate pentru a fi tratat ca fatada conform Codului Civil. Pentru constructiile cuplate la  calcanul  unei  cladiri  existente este obligatorie  preluarea  "amprentei"  calcanului acesteia in zona vizibila din domeniul public.

- Motivele de decoraţiune ale acoperişului, lucarne, etc. trebuie să fie înscrise într-un plan paralel cu acela al părţii superioare a clădirii şi poziţionat la min. 1,50 m depărtare de acesta.

Art. 7 - Aspectul exterior al cladirilor

- aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor dar cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de rolul social al strazilor zonei mixte, de particularitatile sitului, de caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de covizibilitate;

- aspectul   cladirilor  va   exprima   caracterul   si   reprezentativitatea   functiunii   si   va
raspunde exigentelor actuate ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta";

- se va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri avand in vedere perceperea acestora din cladirile inalte;

- se va acorda atentie modului de tratate a acoperisurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din cladirile inalte;

- orice constructie noua, sau modificare a uneia existente trebuie sa se inscrie armonios	in   zona,   fiind   posibila   si   armonia   prin   contrast.   In   acest   sens   la   solicitarea	Departamentului  de  Urbanism  si Amenajarea Teritoriului  din  Primaria  municipiului	Mediaş,  proiectele pentru autorizare pot fi avizate de catre o comisie tehnica de specialitate abilitata prin Dispozitia Primarului Municipiului Mediaş.

- sunt interzise imitaţiile de materiale ca: piatră falsă, cărămidă falsă, lemn fals, folosirea în exterior a unor materiale fabricate pentru interior şi materialele de construcţie precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat, etc.).

Intervenţii asupra clădirilor existente

  - Ca aspect toate clădirile trebuie să participe la compoziţia ansamblului din care fac parte şi la punerea în valoare a acestuia, recomandându-se ca arhitectura şi plastica să se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

- 7.1.1. Se vor suprima reţelele şi conductele parazitare

7.1.2. Materiale – faţade

- Tencuielile, zugrăvelile vor fi în tente naturale sau colorate. Ele se vor inspira din cele vechi. Se interzic zugrăveli lavabile şi culorile stridente.

7.1.3. Goluri

În cazul în care este necesară deschiderea unor noi goluri, acestea vor fi dimensionate şi proporţionate cu cele existente.

7.1.4. Acoperişuri

Se interzic următoarele materiale:

- azbociment

- materiale plastice

- carton asfaltat

Se interzice înlocuirea acoperişurilor existente cu acoperişuri terasă.

Părţile metalice ale acoperişului cât şi elementele de scurgere a apelor pluviale, dacă sunt executate din tablă zincată se vor vopsi în tente de culoare închisă.

Se interzice realizarea coşurilor de fum din beton aparent, coronamente metalice şi diverse sisteme de ventilaţie mecanică.

7.1.5. Elemente secundare

Se vor folosi tâmplării de lemn stratificat sau PVC culoare maro a căror compoziţii şi desen sunt în specificul clădirii.

7.2. Reguli relative la construcţiile noi

- Pentru clădirile noi nici-o prescripţie privind forma, modelatura sau tehnica de construcţie nu este definită. Se va lua în considerare doar asigurarea clădirilor prin utilizarea de materiale care să se integreze în coerenţa generală a zonei.

7.3. Reguli speciale

- Aceste dispoziţii se aplică la toate clădirile existente din zonă.

7.4. Faţade comerciale

- Din proiectul prezentat trebuie să rezulte modul de tratare al golurilor, structură, propunerile de amenajare interioare şi exterioare. Documentaţia trebuie să fie însoţită de releveul faţadei şi fotografii ale faţadelor învecinate.

7.5. Vitrine

- Vitrinele se vor limita la parterul clădirii

- Restricţiile cu privire la materiale sunt cele definite în articolul 10.3.7

7.6.  Firme materiale şi culori.

- Firmele, materialele şi culorile vor fi supuse autorizării de către serviciul de specialitate al primăriei. Cererile de autorizaţie vor fi însoţite de documente grafice şi cu eşantioane de material şi culoare.

- Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe faţadă dar trebuie să fie în acord cu arhitectura imobilului şi a celor vecine.

- Firmele paralele cu faţadă se vor limita la lungimea vitrinei, respectând trama stradală dacă mai multe partere de clădiri alipite au aceeaşi funcţiune.

- Firmele perpendiculare pe faţadă vor fi cât mai reduse recomandându-se materiale de calitate, grafisme care figurează simbolic, efecte de transparenţă şi decupaj

- Se interzic dispozitive sclipitoare care defilează, inscripţii pe balcoane, cornişe, acoperişuri.

7.7. Împrejmuiri

- Împrejmuirile noi sau transformate pot fi constituite din zidărie (care vor fi supuse prescripţiilor construcţiilor existente) sau grilaje metalice ornamentale.

- Se interzic împrejmuirile şi în special cele spre stradă din elemente din beton , prefabricate, tablă , plasă de sârmă, plăci aglomerate din lemn.

Articolul 8 – Accese şi străzi

  - Accesele existente se pot îmbunătăţi în sensul satisfacerii regulilor de deservire şi respectării normelor P.S.I. în vigoare.

  - Se păstrează reţeaua stradală existentă şi profilul transversal al străzilor, dar se pot aduce îmbunătăţiri în special intersecţiilor

  - Amenajările publice sau private circulaţiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui să facă obiectul unei autorizaţii. cu precizarea îmbrăcăminţii, mobilier urban, semnalizari.

  - Grupările de parcaje şi garaje dispuse pe parcele trebuie construite în aşa fel încât spaţiul de manevră să fie în interiorul acestora şi să prezinte un singur acces spre strada publică.

8.5. 	parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de

minim 4,0 m latime dinr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de

trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate; Caracteristicile

acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de

stingere a incendiilor;

8.6.  	in  mod  exceptional  se  poate autoriza  executarea  constructiilor fara

indeplinirea cerinteior de la punctul anterior, cu avizul unitatii

teritoriale de pompieri (conf. r.g.u.);

8.7.  	in cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces

carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat

sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanta	 dintre aceste pasaje masurata pe aliniament nu va depasi 30,00 m.

8.8.  	numarul  si  configuratia  acceselor se vor incadra  in  prevederile Anexei  nr 4

a Regulamentului General de Urbanism;

8.9. 	in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a

persoanelor cu handicap sau cu dificultati de deplasare;

Art. 9. Parcarea autovehiculelor

- Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice respectiv domeniului public;

- Calculul capacitatii de parcare in functie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare   se   vor   asigura   in   conformitate   cu •"Normativul   departamental   pentru
proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane" (indicativ P132-93) si Anexa
nr. 5 a Regulamentului General de Urbanism

- In cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate in
zona adiacenta la o distanta de max. 250 metri;

- Normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice cladire noua sau extindere a suprafetei utile pentru o cladire existenta.  In cazul schimbarii functiunii unei cladiri existente, se va cere un  numar de locuri de parcare corespunzator noii functuni, diminuat cu numarul de locuri corespunzator vechii functiuni, considerate ca existand.

Articolul 10 – Echiparea cu reţele tehnico - edilitare

  - Toate clădirile din zonă vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de reţele publice tehnico – edilitare existente cât şi posibilitatea de racordare la viitoarele reţele publice proiectate.

  - Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi.

  - Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public se vor reface în mod unitar.

  - Aparatele de măsurare (contori de apă, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faţada spre stradă şi nici în gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcţie metalică) încastrată în zidărie.

  - Cu ocazia modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor înlătura toate elementele parazitare sau reţele inutile şi suporturile lor.

  - Reţele electrice, telefonie şi CATV - Cablurile de alimentare cu energie electrică destinată consumului particular ca şi iluminatului public, de asemenea şi reţelele de telecomunicaţii trebuie introduse în subteran. În caz de imposibilitate tehnică şi numai atunci, pot fi dispuse astfel încât să urmărească liniile de cornişa ale imobilelor , cu scopul de a se confunda cu zonele de umbră ale acoperişurilor. Branşamentele, pe cât posibil trebuie ascunse; în caz de imposibilitate tehnică majoră, ele trebuie plasate la extremităţile faţadelor şi vopsite în tonul faţadelor pe care se aplică.

  - Reţeaua de alimentare cu gaze - Oraşul este alimentat cu gaze naturale prin intermediul a trei staţii de predare din care pleacă conducte de medie presiune, care servesc consumatorii casnici.

Se recomandă branşarea noilor investiţii la sistemul de alimentare cu gaze al oraşului;

Toate conductele în afara imobilelor vor fi amplasate în subteran.

  - Sisteme de încălzire  - Se propunere reabilitarea şi modernizarea sistemelor de energie termică existente, aflate în exploatarea serviciului public de încălzire a municipiului Mediaş. În măsura în care există posibilitatea tehnică de extindere a capacităţii sistemului şi, la dorinţa investitorilor, noile construcţii se pot branşa la sistemul de alimentare centralizată; Încălzirea se poate asigura prin centrale termice proprii.

  - Salubritate – Orice clădire de locuit (locuinţe individuale sau colective) precum şi orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie  să fie prevăzute cu amenajări pentru colectarea deşeurilor menajere în containere.

  - Mobilierul urban – cofrete publice, posturi de transformare şi reglare se supun reglementărilor articolului 2.4.

Articolul 11 -  Spaţii libere plantate

11.1. Spaţiile libere plantate se conservă sau se reamenajează ca spaţii verzi publice.

11.2. Arborii izolaţi sau de aliniament fac parte din decorul urban şi din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune când aceştia dispar.

Articolul 12 – Împrejmuiri

- terenul aferent căilor ferate va fi îngrădit pe ambele laturi ale culoarelor în limitele intravilanului pe baza unor modele standard.

- oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 m se vor realiza în loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4,00m înălţime.

- sunt interzise împrejmuirile spre stradă din elemente din beton, tablă, plăci aglomerate din lemn sau prefabricate.

SECTIUNEA  III -  POSIBILITATI  MAXIMALE  DE  OCUPARE A TERENULUI

Articolul 1 – Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) admis

CUT variază între 0,70 ÷ 1,2

Pentru locuinţele individuale CUT maxim 0,9

Pentru locuinţele colective CUT maxim 2

Pentru alte funcţiuni CUT maxim 2,2

Articolul 2  - Depăşiri ale C.U.T.

Nu se admit depăşiri ale CUT maxim admis.

ÎNTOCMIT,

arh. Lucian Işa